说明书

STWF（全称Solar Thermal Wind Fields，光热风场）控制系统，针对光热电厂配合的风电场进行开发，主要聚焦数据采集和展示功能，以及可能后需要进行开发的AI预测/故障诊断功能（持续开发概率不大，这两个功能难度较高，而且需要实际数据）。本项目是基于浙江大学（ZJU）节能减排竞赛而开发的综合平台。

关于本项目主要包含的内容，可以分为以下几个模块：1.基于STM32F103C8T6和CH395Q芯片的局域网组网数据采集终端；2.基于InfluxDB3和Python开发的网页后端平台和数据库系统；3.基于Vue3开发的网页前端可视化平台；4.基于硅基流动大模型的知识库智能助手；5.基于风力发电机风速-功率曲线、风力发电机真实功率和真实天气情况训练得到风速-发电量预测模型。接下来将对各个模块进行说明：

1.基于STM32F103C8T6和CH395Q芯片的局域网组网数据采集终端：

这一部分的主要目的是进行风机的数据采集和发送。数据采集方面，一台数据采集终端引出了STM32芯片的8路ADC通道，可以同时采集8路不同的数据。在设计时，将这8路ADC通道结合所需的3.3V和GND接口通过导线连接到一块扩展电路板上，从而简化用户使用时的接线操作。另外，对于ADC只能采集电压信号，而8路信号所对应的被测物理量到电压的转换关系存在不同的问题，通过后续在服务器上进行设置来解决，因此可以实现数据采集时的通道可复用（不需要在单片机编程时考虑不同通道的单位转换问题，而是在存入数据库时再考虑）。

数据发送方面，使用CH395Q芯片，可以实现基于UDP协议的数据发送功能。在应用层，通过自定义的数据发送协议，引入每一台数据采集终端的两个编号——采集对象编号（No）和数据类型编号（CH）。采集对象编号主要被用于区分采集对象，而数据类型编号主要被用于区分所采集的数据类型。这是因为后续分析所需要的信号类型可能会超过8个（一台数据采集终端所可以支持的最多信号数），因此引入数据类型编号，支持多台数据采集终端对一台采集对象进行数据采集操作。这两个编号可以通过数据采集终端上的按钮进行修改，同时具备关机保存功能（写入Flash）。

自动组网方面，通过区域主服务器的DHCP服务器，可以实现基于DHCP协议的数据采集终端IP自动分配功能。在得到IP地址后，数据采集终端会自动每隔10秒向程序中设定的区域终端（一般就是区域主服务器）的IP发送呼叫信号。当区域终端接收到这个呼叫信号后，会自动创建一个收发进程，这个进程会每隔5秒向数据采集终端对应的IP发送一次数据请求，而数据采集终端接收到请求命令后，会使用UDP协议回复ADC采集的信号，从而实现自动组网。

2.基于InfluxDB3和Python开发的网页后端平台和数据库系统：

从这一部分开始，相关的程序就被运行在区域主服务器上。这一部分的主要目的是实现数据采集的控制，存储，以及提供前端交互的接口。数据采集控制方面，区域终端通过进程控制，在接受到数据采集终端的呼叫信号后，自动创建收发进程，而当收发响应超时次数超过上限后，会自动取消掉这个进程，节省系统资源。

数据存储方面，当接收到数据采集终端发送的数据信号后，会根据自定义的数据发送协议，获取采集到的数据所对应的采集对象编号和数据类型编号。根据数据类型编号查询对应的配置文件（上文中提到过，用于定义每一个通道数据的物理量/电压转换关系，以及对应的数据表，数据列等），得到每一个通道真实的物理量值，再存入其对应的数据表/数据列。这里使用部署在Docker上的时序数据库InfluxDB3，优化数据储存步骤。

在前端交互接口方面，通过Python的FastAPI库，定义了多个API接口，提供给前端网页进行调用。

3.基于Vue3开发的网页前端可视化平台

这一部分使用了Three.js来实现3D环境显示，使用了ECharts.js来实现图表显示，使用Blender软件对三维模型进行材质设计，同时加入了天空盒，使得画面更加美观。

4.基于硅基流动大模型的知识库智能助手

这一部分使用硅基流动平台提供的大模型API和Python的langchain库中的Chroma等功能构建基于本地提示文档，例如使用说明、介绍等的向量数据库，再借助硅基流动平台提供的API实现AI交互问答。通过修改大模型问答的参数，可以使得AI提供可信度较高的回答内容。

5.基于风力发电机风速-功率曲线、风力发电机真实功率和真实天气情况训练得到风速-发电量预测模型

这一部分使用了两个风速-发电量预测模型，考虑到风力发电机应用地区环境不同，因此两个预测模型，一个简单地基于风力发电机理论风速-发电量曲线进行预测，读取一个包含了几个风速-发电量点的csv文件，通过插值方法计算得到特定风速下该风力发电机的理论发电量。这个模型适用于风力发电机发电初期，获取到的真实发电量不足，无法进行经验模型的训练的情况。当获取了足够的真实发电量数据后，可以训练GBDT模型，训练数据包括过去7天一小时为单位的真实风速、风向、温湿度、气压以及发电量。当训练完成后，通过天气预报API获取未来4个小时的每小时预测风速、风向、温湿度和气压，通过模型计算，就可以得到基于经验模型的预测发电量。在获取到两个模型各自的输出后，根据过去一天每小时的天气/发电量关系，计算得到一个最佳的权重值a，满足：

结果=α*基线模型+1-α*经验模型

这个结果就是最后展示的预测发电量。

注：

1.需要注意的是，本平台的Python程序部分采用Python 3.13.7嵌入式支持，对主Python环境影响较小。通过Windows和macOS启动脚本，包含自动下载和配置Python 3.13.7嵌入式版本的功能，简化用户启动流程。